E1/V.35接口转换器

一、简介：

NE-2048A   E1/V.35转换器是完成同步高速串口V.35接口到2.048Mb/s G.703  或者G.703到V.35之间的转换，广泛用于数据通信设备中，如路由器与广域网接口G.703 之间的连接。

二、前面板：

NE-2048A   E1/V.35

PWR

TD

RD

LOS

AIS

ERR

三、指示灯：

| PWR | 绿 | 电源指示 | 亮 | 正常 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TD | 绿 | 发数据指示 | 亮 | 有发数据 |
| RD | 绿 | 收数据指示 | 亮 | 有收数据 |
| LOS | 红 | G.703接口信号指示 | 亮 | 无信号 |
| AIS | 红 | G.703接口信号指示 | 亮 | 信号为“1” |
| ERR | 红 | G.703接口信号指示 | 亮 | 有误码 |

四、后面板：

PWR

V.35

时钟开关

输入

120

输出

五、接口参数：

E1接口：

接口码型：  HDB3

接口阻抗： 平衡口 （RJ45）120，不平衡口（BNC）75

时   钟：  2048Kbps50ppm

2048Kb/S数字接口物理电气特性符合ITU-T G.703建议。

设为120欧姆平衡口时，需打开机壳，靠近E1输入输出处，标记“120 75”处有两处跳线短子，分别是发，收阻抗设定。拔出短路子，分别插在有“120”标记的两点之间即可，注意是两处。定货时，如客户事先声明，可以出厂设定。

120 RJ-45 插针定义

| 管脚标号 | 功能定义 | 信号方向 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RX+（接收数据正） | 输入 |
| 2 | TX+（发送数据正） | 输出 |
| 3 | GND（地） |  |
| 4 | NC（空） |  |
| 5 | RX-（接收数据负） | 输入 |
| 6 | TX-（发送数据负） | 输出 |
| 7 | GND（地） |  |
| 8 | NC（空） |  |

V.35  接口：

工作方式：   DCE

标称速率：  2048Kbps

接口连接：  DB25孔座（配DB25至M34转换线）

管脚定义：

| 管脚标号 | 功能描述 | I/O |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND |  |
| 2 | TDA | I |
| 3 | RDA | O |
| 5 | CTS | O |
| 6 | DSR | O |
| 7 | GND |  |
| 8 | DCD | O |
| 9 | RCB | O |
| 11 | XTCB | I |
| 12 | TCB | O |
| 14 | TDB | I |
| 15 | TCA | O |
| 16 | RDB | O |
| 17 | RCA | O |
| 24 | XTCA | I |
| 其余 | NC |  |

六、后面板开关设置

| E1发送时钟选择 | 拨码开关位数状态 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 外部时钟 | ON | OFF |
| 内部主时钟 | OFF | ON |
| 恢复时钟 | OFF | OFF |

第３位，第4位：

用于Ｖ．３５接口发送、接收时钟时序的设定。

默认为OFF，当路由器不通时，尝试设置第3，4位。

七、典型应用

八、供电条件：

220V20%

九、工作环境：

环境温度：   0C~ 40C

相对湿度：   ≤90%（35C）

十、外型尺寸：

210×140×38（mm）

十一、装箱清单：

- DB25至M34转换电缆一条；

- 220V电源线一条；

- 同轴头两只；

- 说明书一份。