FE1/V.35(V.24)转换器

一、概述：

NE-2048C FE1/V.35(V.24)接口转换器可将全部或部分E1时隙即（N*64K）转换为V.35(V.24)接口，可广泛应用于计算机网络互连、DDN数据网接入、移动电话网的传输优化，和基于E1的PCM网络的各种传输接入。

二、前面板：

NE2048C  FE1/V.35(V.24)

PWR

TD

RD

LOS

AIS

ERR

LOF

SW1

SW5

指示灯说明：

| PWR: | 绿 | 电源指示 | 亮 | 正常 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TD: | 绿 | 发数据指示 | 亮 | 有发数据 |
| RD: | 绿 | 收数据指示 | 亮 | 有收数据 |
| LOS: | 红 | E1接口信号指示 | 亮 | 无信号 |
| LOF: | 红 | E1接口信号指示 | 亮 | 失步 |
| AIS: | 红 | E1接口信号指示 | 亮 | 信号为全“1” |
| ERR: | 红 | E1接口信号指示 | 亮 | 有误码 |

三、后面板：

PWR

V.35(V.24)

输入

120

输出

四、技术参数：

E1接口：

接口码型： HDB3

接口阻抗： 平衡口 （RJ45）120，不平衡口（BNC）75

自适应

主时钟：   2048Kbps50ppm

频率跟踪： 100ppm

2048Kb/S数字接口物理电气特性符合ITU-T G.703建议。

120 RJ-45 插针定义：

| 管脚标号 | 功能定义 | 信号方向 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RX+（接收数据正） | 输入 |
| 2 | TX+（发送数据正） | 输出 |
| 3 | GND（地） |  |
| 4 | NC（空） |  |
| 5 | RX-（接收数据负） | 输入 |
| 6 | TX-（发送数据负） | 输出 |
| 7 | GND（地） |  |
| 8 | NC（空） |  |

V．35  接口：

工作方式：   DCE

数据速率：  N*64K （N=1~32）

接口连接：  DB25孔座（配DB25至M34转换线）

DB25 管脚定义：

| 管脚标号 | 功能描述 | I/O |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND |  |
| 2 | TDA | I |
| 3 | RDA | O |
| 5 | CTS | O |
| 6 | DSR | O |
| 7 | GND |  |
| 8 | DCD | O |
| 9 | RCB | O |
| 11 | XTCB | I |
| 12 | TCB | O |
| 14 | TDB | I |
| 15 | TCA | O |
| 16 | RDB | O |
| 17 | RCA | O |
| 4 | XTCA | I |
| 其余 | NC |  |

V．24  接口：

工作方式：DCE

数据速率：N*64K（N=1~4）.由V.24本身速率所限，异步时，直接2、3脚。

速率为 0 ~ 57.6K

接口连接：DB25

DB25 管脚定义：

| 管脚标号 | 功能描述 | I/O |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND |  |
| 2 | TDA | I |
| 3 | RDA | O |
| 5 | CTS | O |
| 6 | DSR | O |
| 7 | GND |  |
| 8 | DCD | O |
| 15 | TCA | O |
| 17 | RCA | O |
| 24 | XTCA | I |
| 其余 | 不用 |  |

五、前面板DIP开关设置

本设备的设置开关包括时隙选择开关和功能设置开关，SW1为功能开关，SW2~SW5为时隙选择开关。

SW1功能开关：

E1发送时钟选择：

|  | SW1：1 | SW1：2 |
| --- | --- | --- |
| 主时钟 | ON | OFF |
| E1恢复时钟 | OFF | ON |

对通的两端FE1/V.35(V.24) 设备，通常一方为主时钟，另一端为E1恢复时钟。一般局端设为主时钟，用户端设为从时钟。

|  | 状 态 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ON | OFF |
| SW1：3 | E1口内环 | 禁止 |
| SW1：4 | E1口外环 | 禁止 |
| SW1：5 | 默认为OFF |  |
| SW1：6 | V.35(V.24)相位选择，默认为OFF，需要时，或ON 或OFF组合设置 |  |
| SW1：7 |  |  |
| SW1：8 | 透明2M | 分帧2M |

SW2~SW5为时隙选择开关，每一位对应一个时隙，共31个时隙：

| 开关 | 功能 | ON | OFF |
| --- | --- | --- | --- |
| SW2：1 | 时隙 1 | 允许 | 禁止 |
| SW2：2 | 时隙 2 | 允许 | 禁止 |
| SW2：3 | 时隙 3 | 允许 | 禁止 |
| SW2：4 | 时隙 4 | 允许 | 禁止 |
| SW2：5 | 时隙 5 | 允许 | 禁止 |
| SW2：6 | 时隙 6 | 允许 | 禁止 |
| SW2：7 | 时隙 7 | 允许 | 禁止 |
| SW2：8 | 时隙 8 | 允许 | 禁止 |
| SW3：1 | 时隙 9 | 允许 | 禁止 |
| SW3：2 | 时隙 10 | 允许 | 禁止 |
| SW3：3 | 时隙 11 | 允许 | 禁止 |
| SW3：4 | 时隙 12 | 允许 | 禁止 |
| SW3：5 | 时隙 13 | 允许 | 禁止 |
| SW3：6 | 时隙 14 | 允许 | 禁止 |
| SW3：7 | 时隙 15 | 允许 | 禁止 |
| SW3：8 | 时隙 16 | 允许 | 禁止 |
| SW4：1 | 时隙 17 | 允许 | 禁止 |
| SW4：2 | 时隙 18 | 允许 | 禁止 |
| SW4：3 | 时隙 19 | 允许 | 禁止 |
| SW4：4 | 时隙 20 | 允许 | 禁止 |
| SW4：5 | 时隙 21 | 允许 | 禁止 |
| SW4：6 | 时隙 22 | 允许 | 禁止 |
| SW4：7 | 时隙 23 | 允许 | 禁止 |
| SW4：8 | 时隙 24 | 允许 | 禁止 |
| SW5：1 | 时隙 25 | 允许 | 禁止 |
| SW5：2 | 时隙 26 | 允许 | 禁止 |
| SW5：3 | 时隙 27 | 允许 | 禁止 |
| SW5：4 | 时隙 28 | 允许 | 禁止 |
| SW5：5 | 时隙 29 | 允许 | 禁止 |
| SW5：6 | 时隙 30 | 允许 | 禁止 |
| SW5：7 | 时隙 31 | 允许 | 禁止 |
| SW5：8 | 未用 |  |  |

六、典型应用

E1（N*64K）/V.35(V.24)可将N*64Kbps数据通过G.703网络进行传输，并具有短程基带调制解调器功能。

七、 供电条件：

220V20%， 36~76V直流

如电源为直流-48V时接法如上图。

八、 工作环境：

环境温度：   0C~ 40C

相对湿度：   ≤90%（35）

九、外型尺寸：

210X140 X38（mm）

十、装箱清单：

- DB25至M34转换电缆一条；

- 220V电源线一条；

- 同轴头两只；

- RJ-45一只；

- 说明书一份。